苏州大学

苏大实验〔2018〕9号

关于印发《苏州大学实验室化学

废液管理实施细则》的通知

各有关学院（部）、直属单位、科研机构：：

《苏州大学实验室化学废液管理实施细则》业经学校2018年第17次校长办公会审议通过，现印发给你们，请遵照执行。

特此通知。

苏州大学

2018年11月13日

苏州大学实验室化学废液管理实施细则

第一章 总 则

第一条  为防止实验室化学废液污染危害环境，维护学校公共安全，保障师生身体健康，根据《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规以及《苏州大学实验室危险废弃物管理办法》精神，结合学校实际，制定本实施细则。

第二条  实验室化学废液是指各学院（部）、直属单位及校级科研机构（以下简称“各单位”）在实验过程中产生各种酸碱废液、废有机溶剂、含重金属的废液以及其他各类含有化学成分的液体废物。

第三条  实验室化学废液管理遵循“分类收集、集中处置”“厉行节约、绿色安全”的原则，最大化的防止污染危害环境和保障安全，有效节约处置成本。

第二章 化学废液的分类和预处理

第四条  实验室化学废液包括危险性废液和一般性废液。有下列情形之一的废液属于危险性废液：

（一）具有腐蚀性、毒性、易燃性、反应性或者感染性等一种或者几种危险特性的；

（二）不排除具有危险特性，可能对环境或者人体健康造成有害影响，需要按照危险废物进行管理的。

一般性废液是指排除以上危险的其他废液，主要包括实验室产生的低浓度不含重金属和有机物的普通酸、碱或盐类，或有害物质和污染物质浓度低于相关标准可直接排放的化学废液和清洗液。

第五条  实验室危险性废液一般需要经过预处理才能收集或集中处置:

（一）不含重金属和有机物（或其浓度低于国家排放标准的）酸、碱和无机盐类废液，建议通过调节pH值，达到pH值6-8时直接排放；

（二）含汞、镉、铬、砷、氰等有害物质的无机废液，含其他重金属、氧化剂、还原剂、氟等污染物质的无机废液，含有害物质的有机废液，以及含生物有害制剂的废液，必须由实验室进行必要的预处理才能收集或处置，其预处理方式按有关国家标准执行；

（三）在常温常压下易燃、易爆、活性度较高以及产生有毒气体的危险废液，必须由实验室进行必要的预处理，使之稳定后才能收集或处置；

（四）按以下原则积极考虑化学废液的综合利用：

1．废酸、废碱中和后排放或用于其他清洗用途，废铬酸混合液用于分解有机废液；

2．醇类、丙酮、苯系、含卤素溶剂、呋喃类以及其他用量较大的有机溶剂，在安全保障的前提下，原则上要回收再利用，并将其残渣予以处理或集中收集。

第六条  积极探索和创新实验方法，最大限度减少有毒、有害和污染环境类化学试剂的使用：

（一）在实验教学中，尽量减少验证性实验比例，对必须掌握使用方法或实验技能的有毒有害和污染环境试剂，积极探索虚拟仿真实验方式；

（二）在科学研究中，积极探索工艺革新，用无毒代替有毒，低毒代替高毒，用微量代替小量、中量和大量；

（三）鼓励各单位实验室之间建立信息共享、试剂交换机制，尽可能地提高利用率，最大限度地降低试剂库存发生污染的危险和化学废液的产生；

（四）除符合学校有关规定之外，一律禁止在实验室从事小试、中试以及进行对外合作生产和试生产。

第三章 化学废液的收集和暂存

第七条  实验室化学废液按化学品性质和化学品的危险程度分类进行收集，通常分为有机物废液和无机物废液（酸、碱废液），具体分类方法应根据有关规范以及废液处置服务公司统一要求执行。

第八条  不得将不同类别或会发生异常反应的化学废液混放。化学废液收集时，必须进行相容性测试，不清楚废液来源和性质时禁止混放。

第九条  必须按照学校要求统一购买容器（废液桶）存放废液，废液量达到或超过容器容积的50%以上方可申报，同时不能超过容器容积的80%，防止溢出，引发事故。

第十条  废液桶上必须粘贴符合规范的危废标签，填写所在实验室（课题组）、废液类别、废液数量、主要成分、联系人等信息并及时在危废管理系统中进行废液申报。

第十一条  采取切实可行的措施减少实验室废液存放量：

（一）选择服务能力强和响应速度快的符合资质的处置服务公司规范服务，加快上门收集服务的频次；

（二）对短时间内单个实验室产废量较大的实验室进行排查或干预，责成其采取有效措施，减少实验室化学废液产废量和存放量；

（三）有条件的单位和实验室统一设置化学废液暂存点，暂存点须符合有关安全规定，并采取有效措施，防止废弃物的扩散、流失、渗漏或者产生交叉污染。

第十二条  严禁随意倾倒、丢弃、遗撒化学废液，不得将可直接排放的实验室废水或其他无害清洗用水混入实验室废液中，超量收集造成学校处置成本增加。

第四章 化学废液的清运和集中处置

第十三条  实验室化学废液的处置服务公司由学校通过招标产生，各单位自行联系的处置服务公司须符合相关管理规定，经学校批准并签署处置协议和安全协议。

第十四条  学校将根据各实验室化学废液申报情况及时联系处置服务公司上门统一收集。化学废液集中收集清运时，各单位需安排专人负责，配合废液处置服务单位接受废液。

第十五条  各实验室在规定时间段将化学废液清运至指定废液收集点，由处置服务公司对接收的废液当场检验检测，废液信息与申报信息一致的，且包装、标签等符合危险物品运输要求的废液予以接收，否则有权拒收并责令立即整改。

第十六条  各单位和实验室在实验室化学废液转移交接时，相关人员必须在场，并做好交接记录。

第五章 日常管理

第十七条  各单位需根据本单位实验室实际情况，制定并组织落实本实验室的化学废液管理的相关责任制、收集存放与处理规程、事故预防措施、事故应急预案等管理制度。

第十八条  学校和各单位定期进行实验室化学废液的专项检查，督促各实验室做好化学废液的管理工作，对违反法律法规或规章制度的行为，按照《苏州大学实验室危险废弃物管理办法》进行处理。

第十九条  化学废液定额管理：根据各单位实验室的特点、近三年试剂购买量和产废量，由学校、各单位和实验室约定各实验室的化学废液产量或预警量。

第二十条  化学废液处置服务费用构成：

（一）学校设置化学废液处置服务专项经费，作为保障性废液处置费，纳入学校年度预算计划；

（二）化学废液桶由各实验室从学校实验材料采购系统直接采购，费用由产废实验室支付；

（三）化学废液处置安全服务费（主要包括检测费用、包装费用以及安全监管人工费用等）由产废实验室支付，具体支付比例由学校根据化学废液申报系统核算。

第二十一条  化学废液处置管理绩效奖励。符合以下情况的，学校将给予一定的绩效奖励：

（一）贯彻和落实国家和学校有关规定良好，在化学废液分类收集、暂存、转移、清运和处置过程中无责任事故和违法违规行为的；

（二）通过工艺改进、预处理和安全再利用等“绿色”环保的技术创新手段开展科学研究，对实验室环境保护措施得力、安全运行管控良好的；

（三）如实申报化学废液并配合学校和单位监督、检查和管理的；

（四）化学废液产量符合科学规律和定额管理的。

第六章 附则

第二十二条  学校以往有关实验室化学废液的规定，凡与本实施细则不一致的，以本实施细则为准。

第二十三条  本实施细则未尽事宜，按国家有关法律法规执行。

第二十四条  本实施细则自发布之日起施行，由实验材料与设备管理中心负责解释。

抄送：各党委、党工委，校党委各部门，工会、团委。

苏州大学校长办公室 　　　　　　　 　2018年11月13日印发